OCS系列直视吊秤说明书

一，概述

OCS系列直视电子吊秤由吊挂件，高精度传感器和称重主板组成。5位1.2英寸（字高40mm）超高亮数码显示，清晰明亮。采用抗抖动，振动，摆动数字滤波，读数稳定性好，稳定时间<8秒，具有即时去皮，置零，查看，锁定，省电等功能。采用低功耗设计，充足电池连续工作100小时以上，还具有电池过放电保护电路。关机时显示电量（百分比）使你及时了解电池电量，选择合适的充电时机。特点还有红外遥控，换主板免标定，改分度值，满量程等参数免标定，稳定速率可调整，（适应各个场合等功能），串口输出（可配无线大屏幕，无线连接电脑，无线打印仪表等）等功能

一，操作和指示说明，功能介绍

一，操作指示说明

面板按键说明    开/关机 置零    ： 置零，去皮，开机，关机

指示灯说明      稳定         ：数据稳定指示

去皮         ：去皮指示灯灯

充电         ：充电指示灯

二，主要技术性能

1，用Σ-Δ 转换技术实现了24 位无丢失代码性能，主板精度万分之一，任意称量，任意分度值都可调整

2，工作温度范围：-40 ~ +85℃

3，工作电流最大60mA，省电模式18mA

4，稳定速度小于8秒

5，安全超载150%F.S

6，破坏超载200%F.S

7, 准确度：Ⅲ级

三，使用和维护

- 新秤维护

- 定期充电（3个月一次）

- 注意防潮，防水，保持干燥环境

- 勿严重碰撞，挤压

- 使用准备

- 预先把电池充足电

- 称重前要检查紧固螺丝和连接件是否松动，以后还要定期检查

- 检查吊钩和吊环的保险销是否安装好

四，简易故障排除和错误提示

1，ERR01 AD读数错误

2，ERR02 密码错误

3，ERR03 标定错误 ，标定加载重量太小

4，OUER 超载

一，开机后无字幕显示时

1，电池须充电

2，电池已损坏须换新

二，电池无法充电

1，检查充电器是否正常？正常：充电器输出7.6V-8.0V，1000mA

2,检查电池是否损坏？

充电完毕后电池电压为5.5V以上，5.0V以下则需更换电池

附加说明

一，接线说明 （注意正负极，板子有标正负）

J1 接充电电源，用铅酸6V电池配置充电器电压应在7.6-8.0V

J2 接电池，6V电池

J3 接传感器 E+ 传感器电源正 S+传感器输出正  S—传感器输出负

E—传感器电源负

J5为指示灯插座

J4为串口输出，可配无线大屏幕或无线仪表

J7 为开关机/置零键插座

J8 为查看键插座，为选配（本次版本不配查看按键）

三个指示灯为 红1为充电指示灯 红2为去皮指示灯 红为稳定指示灯

杭州万泰衡器工业有限公司制造

杭州福禄寿喜财贸易有限公司监制

0571-88250191  88250249